Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Nguyễn Việt Cường

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Bộ môn Sinh học đại cương

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng bếp điện từ Electrolex trong phòng thực hành.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học đại cương.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

-   Kiểm tra tình trạng bếp, dây điện…Nếu thấy hư hỏng, tuyệt đối không sử dụng bếp

-   Đặt bếp ở nơi thông thoáng, cách tường ít nhất 10 cm. Không đặt những chất lỏng, vật liệu dễ cháy nổ hay các vật dụng dể nóng chảy gần bếp trong quá trình sử dụng

-   Đặt nhẹ nhàng dụng cụ chứa chất cần đun nấu lên vùng nấu. Tránh làm hỏng  mặt kiếng nấu của bếp

-   Cắm điện, âm báo vang lên. Ấn nút điều khiển nguồn, âm báo vang lên. Bếp đã ở chế độ sẵn sàng.

-   Ấn các nút “+” hay “-“ để điều chỉnh công suất phù hợp

-   Khi bếp đang nóng, ấn nút điều khiển thời gian nếu muốn kích hoạt chế độ hẹn giờ. Thay đổi thời gian hẹn giờ bằng nút “+” hay “-“

-   Sau khi đun nấu xong, ấn nút điều khiển công suất để tắt bếp. Lấy dụng cụ chứa ra khỏi bếp. Rút nguồn điện, để bếp nguội

-   Vệ sinh sau khi bếp đã nguội hẳn. Dùng khăn mềm thấm nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính nếu cần để lau sạch bề mặt bếp. Không dùng các vật dụng vệ sinh làm trầy xước mặt bếp. Không để nước đi vào của hút và cửa thoát khí của bếp.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |