Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Nguyễn Việt Cường

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Bộ môn Sinh học đại cương

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng máy Vortex Mixer Scilogex trong phòng thực hành.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học đại cương.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Quy trình vortex liên tục

-   Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng, vững chắc, khô ráo và chịu lửa. Cố định các nút cao su trên mặt phẳng

-   Kiểm tra, vặn nút điều chỉnh tốc độ về vị trí thấp nhất

-   Cắm điện

-   Bật công tác kép sang vị trí ON bên TRÁI

-   Từ từ điều nút điều chỉnh tốc độ đến tốc độ thích hợp. Không cài đặt tốc độ quá cao do sẽ làm mẫu văng ra khỏi tube.

-   Đặt tube đựng mẫu vào giữa đầu vortex. Giữ tube đựng mẫu cần vortex thẳng đứng.

-   Giữ khoảng cách phù hợp để tránh quần áo, tóc hay bất kì bộ phận cơ thể nào mắc vào thiết bị khi nó đang hoạt động

-   Sau khi trộn mẫu xong, lấy tube ra khỏi đầu vortex. Vặn nút điều chỉnh tốc độ về vị trí nhỏ nhất, bật công tắc kép về vị trí OFF ở CHÍNH GIỮA. Rút nguồn điện.

-   Vệ sinh máy

2. Quy trình vortex gián đoạn

-   Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng, vững chắc, khô ráo và chịu lửa. Cố định các nút cao su trên mặt phẳng

-   Kiểm tra, vặn nút điều chỉnh tốc độ về vị trí thấp nhất

-   Cắm điện

-   Bật công tác kép sang vị trí ON bên PHẢI

-   Từ từ điều nút điều chỉnh tốc độ đến tốc độ thích hợp. Không cài đặt tốc độ quá cao do sẽ làm mẫu văng ra khỏi tube.

-   Đặt tube đựng mẫu vào giữa đầu vortex. Nhấn nhẹ để trộn đều mẫu

-   Giữ khoảng cách phù hợp để tránh quần áo, tóc hay bất kì bộ phận cơ thể nào mắc vào thiết bị khi nó đang hoạt động

-   Sau khi trộn mẫu xong, lấy tube ra khỏi đầu vortex. Vặn nút điều chỉnh tốc độ về vị trí nhỏ nhất, bật công tắc kép về vị trí OFF ở CHÍNH GIỮA. Rút nguồn điện.

-   Vệ sinh máy

3. Vệ sinh máy

-   Rút nguồn điện trước khi vệ sinh máy

-   Đeo găng tay bảo vệ trước khi tiến hành vệ sinh

-   Sử dụng dung môi nước có chứa chất diện hoạt + isopropyl alcol để vệ sinh máy

-   Không phun xịt dung môi làm sạch vào bên trong máy trong khi vệ sinh

-   Thiết bị sau khi được vệ sinh được bảo quản tại nhiệt độ phòng trên bề mặt vững chắc, tránh va chạm

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |